## 5. számú melléklet

Műszaki követelmény

- rész: MFAV motorkocsi kerékpártengelyei

Általános követelmények:

Az Eladónak a kovácsolással készített előgyártmányt a rajz szerint készre munkálva, a rajzon megadott tűrések szerint kell leszállítania. A sajtoló illesztések méretét a készremunkálás előtt a Vevő és az Eladó pontosítja.

A tengelyek gyártását, jelölését, vizsgálatát és minősítését az MSZ 2751 számú szabványban foglaltaknak megfelelőn kell végezni az alábbiak szerint:

- Az anyagminőségre vonatkozó előírásoknál az MSZ EN 10083-1 számú szabvány az irányadó.

- Ellenőrző vegyvizsgálat 10 elemre az MSZ EN 10083-1 számú szabvány 3. számú táblázat előírásai szerint.

- Mechanikai vizsgálatok (Rm, ReH, A, Z, KVK, KVH) az MSZ EN 10083-1 számú szabvány 9. számú táblázatának előírásai szerint. A keresztirányú ütőmunka megengedett minimális értéke 20 J.

- Az MSZ 2751 számú szabvány 6.1.4.2. pontjában felsorolt - külön megállapodás alapján elvégzendő - vizsgálatok közül az Eladónak az ellenőrző vegyvizsgálatot és minden tengely ultrahangos repedésvizsgálatát kell végrehajtania.

A Eladónak minden elvégzett vizsgálat eredményéről, valamint az átkovácsolási tényezőről (előírt érték: min. 3) műbizonylatot kell adnia, az Eladó köteles a minőségi átvétel során az alapanyagról minőségi bizonyítványt mellékelni. Az átadott műbizonylatból, illetve minőségi bizonyítványból egyértelműen azonosítható legyen, hogy az mely termékre vonatkozik.

A tengelyeket oly módon kell csomagolni, hogy sem az időjárási, környezeti hatások, sem pedig a szállítás során ért behatások azokban károsodást ne okozhassanak. A csomagolásnál különös figyelmet kell fordítani az illesztett felületek mechanikus és korrózió elleni védelmére.

Amennyiben az Eladó a műszaki követelményekkel, vagy a rajzdokumentációval kapcsolatban bármilyen problémát észlel, arról haladéktalanuk köteles a Vevőt Írásban értesíteni.

A műszaki dokumentációtól való esetleges eltéréshez be kell szerezni a Vevő írásos egyetértő nyilatkozatát.

Az MFAV kerékpártengelyre vonatkozó speciális előírások

Rajzszámok: Hajtott tengely: 602-630430, Futó tengely:  602-630502

A tengelyeket az illesztési helyeken előnagyolt méretre kell megmunkálni.

A rajz szerinti kivitel az alábbiak szerint módosul: Az új anyagminőség: 34 CrNiMo6, nemesítve